臺中市招牌廣告及樹立廣告設置辦法部分條文

第三條    正面式招牌廣告之設置，應符合下列規定：

一、縱長超過二公尺者，應申請雜項執照。

二、下端距離地面淨距離不得低於三公尺，並不得低於騎樓下面樑底線，上端不得高於建築物簷口底面或女兒牆。

三、設置於建築物各樓層者，不得覆蓋窗戶、消防避難出口或其他開口。但窗戶經開業建築師簽證符合建築技術規則通風採光及緊急進口設置規定者，不在此限。

四、突出牆面不得超過五十公分。

五、設置於樓梯間、昇降機間、機械房、水塔及水箱等屋頂突出物者，上端不得高於屋頂突出物一公尺，且自屋頂版面起算不得超過九公尺。

六、設置於合法雨遮上方者，縱長不得超過一點五公尺，且不得超出合法雨遮範圍，並不受第二款之限制。

七、設置於透空框架上下或側邊者，除屋頂突出物之透空遮牆及立體構架外，其表面積合計不得大於透空框架透空面積之二分之一。

第五條    騎樓招牌廣告之設置，應符合下列規定：

一、設置於建築物騎樓內或騎樓版下之側懸式或懸吊式招牌，下端距離地面淨距離不得低於三公尺，厚度不得超過五十公分。

二、設置於建築物騎樓柱面四周，不得突出該柱各面超過三十公分，騎樓淨寬應達二點五公尺以上。

三、設置於騎樓內側牆面之正面式招牌廣告，不得突出騎樓內側牆面超過三十公分，下端距離地面淨距離不得低於二點一公尺。但設置位置牆面未開口且左右兩側邊緣為弧型或內嵌入牆面者，下端距離地面淨距離不受二點一公尺限制。

第七條    設置於屋頂之樹立廣告，應符合下列規定：

一、高度超過三公尺者，應申請雜項執照。

二、自女兒牆上方留設一點五公尺以上淨距離供逃生避難使用。但自女兒牆退縮一點五公尺且自屋頂版面挑高二公尺以上設置者、於斜屋頂版面上設置者，或於樓梯間、昇降機間、機械房、水塔及水箱等屋頂突出物設置者，不在此限。

三、廣告物面板總長度，不得大於屋頂層周邊水平投影總長度之二分之ㄧ。

四、設置之高度自屋頂版面起算不得超過九公尺。

五、設置之高度自地面起算超過二十公尺者，應依規定裝設安全避雷措施，高度超過四十五公尺者，應設置航空障礙燈。

六、不得影響消防安全及防火避難。

第十條    招牌廣告及樹立廣告設置於住宅區四樓以上或高度超過十公尺者，不得使用閃爍式燈光照明、電視牆及電腦顯示板。但建築物臨接寬度在二十公尺以上道路且樓高在三十公尺以上，於屋頂設置廣告物者，不在此限。

第十一條    招牌廣告及樹立廣告設置許可審查程序分為圖說審查及竣工查驗。圖說審查合格者，准予施工，並應於三個月內辦理竣工查驗。竣工查驗合格者，發給廣告物許可證。

應送都市設計審議案件，其招牌廣告及樹立廣告圖說提案經臺中市政府都市設計審議委員會審議通過者，得不受第三條第六款、第七款、第六條第五款、第六款及第七條第三款規定之限制。