臺中市招牌廣告及樹立廣告設置辦法部分條文修正條文對照表

| 修正條文 | 現行條文 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 第三條 正面式招牌廣告之設置，應符合下列規定： 一、縱長超過二公尺者，應申請雜項執照。 二、下端距離地面淨距離不得低於三公尺，並不得低於騎樓下面樑底線，上端不得高於建築物簷口底面或女兒牆。 三、設置於建築物各樓層者，不得覆蓋窗戶、消防避難出口或其他開口。但窗戶經開業建築師簽證符合建築技術規則通風採光及緊急進口設置規定者，不在此限。 四、突出牆面不得超過五十公分。 五、設置於樓梯間、昇降機間、機械房、水塔及水箱等屋頂突出物者，上端不得高於屋頂突出物一公尺，且自屋頂版面起算不得超過九公尺。 六、設置於合法雨遮上方者，縱長不得超過一點五公尺，且不得超出合法雨遮範圍，並不受第二款之限制。 七、設置於透空框架上下或側邊者，除屋頂突出物之透空遮牆及立體構架外，其表面積合計不得大於透空框架透空面積之二分之一。 | 第三條 正面式招牌廣告之設置，應符合下列規定： 一、縱長超過二公尺者，應申請雜項執照。 二、下端距離地面淨距離不得低於三公尺，並不得低於騎樓下面樑底線，上端不得高於建築物簷口底面或女兒牆。 三、設置於建築物各樓層者，不得覆蓋窗戶，消防避難出口或其他開口。 四、突出牆面不得超過五十公分。 五、設置於樓梯間、昇降機間、機械房、水塔及水箱等屋頂突出物者，上端不得高於屋頂突出物一公尺，且自屋頂版面起算不得超過九公尺。 | 一、因應建物外牆日趨多元的設計型態，在符合招牌廣告及樹立廣告管理辦法第十四條規定之條件下，增列第三款但書，開放窗戶經開業建築師簽證符合建築技術相關規定者得不受限制。 二、因應多元的設計型態，參照都發局一百零二年度第三次建造執照復核會議決議，增列第六款及第七款，雨遮上方及透空框架上下或側邊廣告物之型式及其設置規範。 三、有關第六款廣告物設置於雨遮上方者，因出入口雨遮構造於建築技術規則中無離地高度限制，惟該雨遮構造倘經合法設置，即代表已經過審核並無礙於通行，故無須依第二款檢討離地淨距離；且因雨遮離建築物有一定深度，設置於其上之廣告物係固著於雨遮上而非固著於建物牆面，亦與建物簷口底面或女兒牆高度無涉，故於第六款加註「不受第二款之限制」。 |
| 第五條 騎樓招牌廣告之設置，應符合下列規定： 一、設置於建築物騎樓內或騎樓版下之側懸式或懸吊式招牌，下端距離地面淨距離不得低於三公尺，厚度不得超過五十公分。 二、設置於建築物騎樓柱面四周，不得突出該柱各面超過三十公分，騎樓淨寬應達二點五公尺以上。 三、設置於騎樓內側牆面之正面式招牌廣告，不得突出騎樓內側牆面超過三十公分，下端距離地面淨距離不得低於二點一公尺。但設置位置牆面未開口且左右兩側邊緣為弧型或內嵌入牆面者，下端距離地面淨距離不受二點一公尺限制。 | 第五條 騎樓招牌廣告之設置，應符合下列規定： 一、設置於建築物騎樓內或騎樓版下之側懸式或懸吊式招牌，下端距離地面淨距離不得低於三公尺，厚度不得超過五十公分。 二、設置於建築物騎樓柱面四周，不得突出柱面超過三十公分，騎樓淨寬應達二點五公尺以上。 三、設置於騎樓內側牆面之正面式招牌廣告，不得突出騎樓內側牆面超過十五公分，下端距離地面淨距離不得低於二點一公尺。但設置位置牆面未開口且左右兩側邊緣為弧型或內嵌入牆面者，下端距離地面淨距離不受二點一公尺限制。 | 一、釐清騎樓柱設置廣告物突出限制為規範「柱之各面」而非「柱之前後面合計突出尺寸」，爰修正第二款文字。 二、第二款騎樓柱之廣告物上限尺寸為三十公分，爰一併修正第三款突出尺寸不得超過三十公分以使一致，亦因廣告招牌厚度十五公分確有實務上施做困難，且廣告物設置於騎樓內側牆面者其厚度並不致影響市容觀瞻，爰予放寬。 |
| 第七條 設置於屋頂之樹立廣告，應符合下列規定： 一、高度超過三公尺者，應申請雜項執照。 二、自女兒牆上方留設一點五公尺以上淨距離供逃生避難使用。但自女兒牆退縮一點五公尺且自屋頂版面挑高二公尺以上設置者、於斜屋頂版面上設置者，或於樓梯間、昇降機間、機械房、水塔及水箱等屋頂突出物設置者，不在此限。 三、廣告物面板總長度，不得大於屋頂層周邊水平投影總長度之二分之ㄧ。 四、設置之高度自屋頂版面起算不得超過九公尺。 五、設置之高度自地面起算超過二十公尺者，應依規定裝設安全避雷措施，高度超過四十五公尺者，應設置航空障礙燈。 六、不得影響消防安全及防火避難。 | 第七條 設置於屋頂之樹立廣告，應符合下列規定： 一、高度超過三公尺者，應申請雜項執照。 二、臨接建築線部分，應自女兒牆上方留設一點五公尺以上淨距離供逃生避難使用。但自女兒牆退縮一點五公尺且自屋頂版面挑空二公尺以上設置者，或設置於樓梯間、昇降機間、機械房、水塔及水箱等屋頂突出物者，不在此限。 三、廣告物面板表面積，不得大於臨接建築線女兒牆長度及臨接境界線女兒牆長度八分之ㄧ之和與九公尺之乘積。固定於女兒牆或屋頂版面時，表面積應自屋頂版面起計算；採透空框架者，表面積應計至框架外緣。 四、設置之高度自屋頂版面起算不得超過九公尺。 五、斜屋頂版面上不得設置。 六、設置之高度自地面起算超過二十公尺者，應依規定裝設安全避雷措施，高度超過四十五公尺者，應設置航空障礙燈。 七、不得影響消防安全及防火避難。 | 一、參考內政部營建署九十三年十一月三十日內授營建管字第○九三○○八七九二四號解釋函案由一決議，屋頂樹立廣告當留設一點五公尺之淨距離，而無臨接建築線或不臨接建築線之分，爰刪除第二款臨接建築線部分之文字，俾符合上開內政部營建署決議意旨。 二、挑空係平面空間之用字，爰修正第二款文字。 三、為減少計算疑義，參酌臺南市廣告物管理自治條例第十八條第一款規定，簡化第三款尺寸計算方式。 四、查中央相關法規並無禁止斜屋頂設置廣告物，又查全國各直轄市、縣市除臺中市外均無限制。另考量目前施工技術較趨成熟，且本辦法第十二條第九款已規定廣告塔設於建築物屋頂者，應檢附建築物結構安全證明；又廣告物高度大於三公尺者亦須先申請雜項執照，是以，屋頂樹立廣告均須由開業建築師或相關專業技師簽證負責結構安全，爰予修正。另因斜屋頂無女兒牆及逃生避難之需，爰免依第二款留設淨距離。 |
| 第十條 招牌廣告及樹立廣告設置於住宅區四樓以上或高度超過十公尺者，不得使用閃爍式燈光照明、電視牆及電腦顯示板。但建築物臨接寬度在二十公尺以上道路且樓高在三十公尺以上，於屋頂設置廣告物者，不在此限。 | 第十條 招牌廣告及樹立廣告設置於住宅區三樓以上或高度超過十公尺者，不得使用閃爍式燈光照明。但建築物臨接寬度在三十公尺以上道路，於屋頂設置樹立廣告物者，不在此限。 | 一、考量都市計畫法臺中市施行自治條例第十九條規定，位於住宅區之商業空間最高得設於地面上第三層，且三層樓高度約為十公尺，爰將本條不得使用閃爍式燈光照明修正為四樓以上(含四樓)，以符住宅區適度商業行為及與高度十公尺一致。 二、為減少住宅區光害，參酌臺中市政府建築法規小組一百零二年度第三次會議決議，並考量電視牆及電腦顯示板隨時間變換畫面之特質具閃爍效果，爰於閃爍式燈光照明增列電視牆及電腦顯示板。 三、為兼顧商業發展及提升住宅區居住品質，參酌桃園市廣告物管理自治條例第三十三條第一項第一款規定及建築技術規則建築設計施工編第二十三條、第二十四條及第一百六十四條之建築物高度相關規範，於但書修改臨接道路寬度規定及增訂樓高在三十公尺以上者不受限制。 四、考量於屋頂上之廣告物非全為樹立廣告而亦有設置於屋突之招牌廣告，但書保留「於屋頂設置廣告物」即可涵蓋所有屋頂廣告物型態。 |
| 第十一條 招牌廣告及樹立廣告設置許可審查程序分為圖說審查及竣工查驗。圖說審查合格者，准予施工，並應於三個月內辦理竣工查驗。竣工查驗合格者，發給廣告物許可證。 應送都市設計審議案件，其招牌廣告及樹立廣告圖說提案經臺中市政府都市設計審議委員會審議通過者，得不受第三條第六款、第七款、第六條第五款、第六款及第七條第三款規定之限制。 | 第十一條 招牌廣告及樹立廣告設置許可審查程序分為圖說審查及竣工查驗。圖說審查合格者，准予施工，並應於三個月內辦理竣工查驗。竣工查驗合格者，發給廣告物許可證。 | 為促進城市招牌廣告設計美感，提升城市美學，參酌都發局一百零一年度第六次建造執照復核會議決議，及考量本辦法係依內政部「招牌廣告及樹立廣告管理辦法」授權所訂定，在不違反上開辦法及其他法令規定下，依規定應辦理都市設計審議之案件，其招牌廣告及樹立廣告圖說提案經臺中市政府都市設計審議委員會審議通過者，得不受設置於合法雨遮及透空框架廣告物長度或表面積、一宗基地內空地樹立廣告數量及投影面積、屋頂樹立廣告面板總長度上限等限制，使招牌能突破表列規範，配合建築設計而呈現整體美感。 |